总体安全评估评分方法说明

程序版本 v1.8    说明日期 2026 年 10 月 18 日

本说明介绍程序首页“总体安全评估”的计算过程。我们先把每个测点的应力换成百分制参考分，再给出平均分，并同时提示设备故障和单点风险。以下数字均对应“已确认评分表”。

汇报说明：当前实现的是材料应力参考评分。82.4 是一种展示用平均值，不能直接解读为结构有 82.4% 的安全概率，也不是规范规定的安全鉴定等级。

一 页面上的四个数字

| 页面数字 | 它在说明什么 |
| --- | --- |
| 82.4 分 | 首页平均参考分：保留原表 9 个测点的映射值，包含 S1 原映射 0 分。 |
| 92.7 分 | 有效测点均分：剔除损坏的 S1，只平均其余 8 个测点。 |
| 8 / 9 | 本组 9 个已纳入测点中，有 8 个可参与当前有效评分。S4 未纳入本组。 |
| 2 项 | 待复核风险：S1 传感器损坏，加上 S2 应力关注；按测点计数。 |

二 分数需要哪些输入

1 安装时已经存在的应力

传感器安装时，钢结构已经承受自重等作用，并不是从“完全不受力”开始。程序把 CS18 施工阶段对应位置、对应方向的理论应力作为安装初值，记为 σ₀。它来自项目计算结果，不是规范统一给出的常数。

2 安装以后增加或减少了多少

确认表中的“实测应力”已由项目确认是扣除安装读数后的变化量，记为 Δσ。两个量必须来自同一位置、同一方向，并采用一致的符号和单位；S7、S8 的同向表面应力对应关系已经确认。

σ = σ0 + Δσ

这一步先按正负号相加，再取绝对值比较。以 S2 为例，−171 加上 +7.4271 得到 −163.5729。负值的绝对值变小，表示按原表符号约定的受压程度减轻；不能把两项先各自取绝对值再相加。

3 材料用什么刻度比较

| 模型材料 | 本组对应测点 | 材料基准 f |
| --- | --- | --- |
| Q235B | S1 S2 S3 S5 S6 S7 S8 | 215 MPa |
| Q355B | S9 S10 | 305 MPa |

这里取钢材抗拉、抗压和抗弯的强度设计值，参考 GB 55006—2021 第 3.0.3 条及其条文说明表 2［1］。本组模型管壁厚度为 3.75、4、6 mm，处在表中厚度不大于 16 mm 的档位。正式应用仍需核对管材类型、产品标准和材质证明。

Q235 中的 235 对应屈服强度级别，不能直接把它当成本程序的 215 MPa 材料设计基准。此处材料刻度也不是已经核定的现场报警限值。

如果切换到最新监测记录

工作簿首先提供应变，即材料伸长或缩短的比例。程序使用温度修正后的应变，在弹性假设下换算应力增量；若应变以微应变 με 计，每 1 με 对应 0.206 MPa。

Δσ = 0.206 × Δε  MPa

换算取 E = 206000 MPa，依据 GB 50017—2017 第 4.4.8 条及表 4.4.8［2］；Δε 在上式中用 με 数值。温度修正沿用原工作簿的 0.2 系数和各点基准温度，属于项目数据处理参数，不能标为规范统一系数。

确认表与工作簿是两套独立来源。工作簿选各测点最新一条记录；缺值留空，不补零、不自动退回较早有效值。各点采样时间可能不同，原确认表没有采样时刻。

三 每个测点怎样从应力变成分数

第一步 把应力换成占用比

r = |σ|f

r 表示“这个测点应力的绝对值，是材料参考刻度的多少”。例如 r = 0.70，就是 70%。r 越大，当前评分规则给的分数越低。它不是经过稳定、连接等完整验算的全结构承载力利用系数。

第二步 按项目规则换成百分制

| 应力占用比 r | 单点分数 S | 通俗理解 |
| --- | --- | --- |
| 0 ≤ r ≤ 0.50 | S = 100 | 不超过一半，记 100 分 |
| 0.50 < r ≤ 0.90 | S = 150 − 100r | 每增加 1 个百分点，扣 1 分 |
| 0.90 < r < 1.00 | S = 600(1 − r) | 每增加 1 个百分点，扣 6 分 |
| r ≥ 1.00 | S = 0 | 达到或超过材料基准，保留原值待核验 |

这是程序采用的项目暂定映射，不是国家规范给出的健康评分公式。锚点依次为：50% → 100 分，70% → 80 分，90% → 60 分，100% → 0 分；公式中的 r 必须用 0.70 等小数，不能直接代入 70。

照着 S2 完整算一遍

S2 对应 E5545 单元 J 端，钢材 Q235B。已知安装初值 −171 MPa，安装后变化量 +7.4271 MPa，材料基准 215 MPa。

σ = −171 + 7.4271 = −163.5729  MPa

r = 163.5729215 = 0.760804… ≈ 76.08%

S = 150 − 100 × 0.760804… = 73.91958… ≈ 73.9

因为 76.08% 处于 50%～90% 的中段，所以用第二行公式；又因为它超过 70%，页面把 S2 标为“关注”。分数和状态来自同一个 r，但各自表达不同的信息。

为什么要设计两段扣分速度

当前方案希望接近材料基准时，分数更快下降。因此 90% 以后每增加 1 个百分点扣 6 分。这是一种便于展示和筛查的设计选择，还需要通过工程数据验证其分界和敏感程度。

边界按代码执行：r = 70% 时仍为“占用较低”，大于 70% 才“关注”；r = 90% 为 60 分且仍属“关注”，大于 90% 才“预警”；r ≥ 100% 为“超限待核验”。

四 首页平均参考分怎样得到

下面逐项复算当前确认表。所有应力单位均为 MPa，应力占用比显示百分数；分数显示到 1 位小数。程序使用未舍入的结果求平均，最后再四舍五入。

| 测点 | CS18 初始应力 | 安装后 应力增量 | 相加后的 估计总应力 | 材料 基准 f | 应力 占用比 | 原映射 参考分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1＊ | -179.0 | -292.7882 | -471.7882 | 215 | 219.44% | 0.0 |
| S2 | -171.0 | 7.4271 | -163.5729 | 215 | 76.08% | 73.9 |
| S3 | 132.0 | -13.5230 | 118.4770 | 215 | 55.11% | 94.9 |
| S5 | 130.0 | 7.5797 | 137.5797 | 215 | 63.99% | 86.0 |
| S6 | 129.0 | 6.5283 | 135.5283 | 215 | 63.04% | 87.0 |
| S7 | 26.1 | 4.7726 | 30.8726 | 215 | 14.36% | 100.0 |
| S8 | 27.0 | 9.9528 | 36.9528 | 215 | 17.19% | 100.0 |
| S9 | -124.0 | 34.8680 | -89.1320 | 305 | 29.22% | 100.0 |
| S10 | -129.0 | -8.3240 | -137.3240 | 305 | 45.02% | 100.0 |

＊S1 已标记传感器损坏。本行仅展示故障点原始留档的算术换算，其 219.44% 和原映射 0 分不能作为当前结构超限判断；S1 当前有效评分为空。

首页参考分采用原表九点口径

把上表 9 个原映射分相加，再除以 9。原映射总分约为 741.7870；其中 S1 仍按留档的 0 分保留。

首页平均参考分 = 741.787023…9 = 82.420780… ≈ 82.4

有效均分采用有效八点口径

剔除损坏的 S1 后，总分不变，但参与平均的点数从 9 改成 8。

有效测点均分 = 741.787023… − 08 = 92.723378… ≈ 92.7

两种平均值都是每个点同等权重，没有按构件重要程度加权。82.4 用于延续原表参考口径；92.7 说明剩余有效测点在当前评分规则下的平均表现。它们都不能掩盖 S1 的监测缺口或 S2 的单点关注。

有效覆盖率为 8/9 ≈ 88.9%，仅针对本组已纳入测点，不是整座煤棚的空间监测覆盖率。S4 不在本组分母内。有效点最低分是 S2 的 73.9；因为仍有故障点，程序不发布完整组的控制分。

五 分数怎样进入页面和预警中心

平均分和风险提示分别计算

首页既显示平均参考分，也显示数据是否可信。对当前确认表，程序显示 S1 传感器损坏、8/9 有效；预警中心列出下面两项。平均分较高，也需要处理这些具体问题。

| 复核项 | 为什么出现 | 怎样理解和处理 |
| --- | --- | --- |
| S1 设备故障 | 用户于 2026-10-18 标记传感器损坏。 | 当前有效评分留空；检修设备，恢复可信读数，再更新设备状态。 |
| S2 应力关注 | 应力比 76.08% 超过项目暂定 70% 分界。 | 复核基准、温补和同期荷载，并结合现场及结构模型检查。 |

每个故障点、缺测点或触发应力关注的测点计 1 项，同一点不重复。两项是待复核条目数，不能表述为已经确认的两处结构损伤。异常检查与设备维护原则参考 GB 50982—2014 第 3.4.7、3.4.8 条［3］。

状态提示依次优先处理：有效点超限、设备故障、数据缺失、应力预警、应力关注。即使存在 S1 故障，其他有效测点的真实规则触发仍会保留。

程序中分别由哪些模块完成

| 计算环节 | 对应模块 | 具体工作 |
| --- | --- | --- |
| 读取项目参数 | data/assessment_config.json | 保存 CS18 初值、材料基准、确认增量和 S1 故障标记。 |
| 准备监测数据 | core/monitoring.py | 读取工作簿，沿用温度修正与原基准；供最新记录模式使用。 |
| 逐点计算与汇总 | core/assessment.py | evaluate_point 算应力与状态；stress_score 算分；summarize 汇总两种均分和有效点数。 |
| 显示评分 | assets/home/assessment.js | 让首页和安全评估页共用当前来源，显示分数及逐点计算。 |
| 生成风险详情 | core/key_indicators.py core/alerts.py | 从同一评分结果列出设备、缺测及应力复核项。 |

挠度、疲劳、腐蚀和剩余寿命的四项演示参数没有进入本评分，也不生成上述风险清单。CS19 应力云图属于另一份静态计算快照，不参与 CS18 初值加监测增量的评分。

确认表与最新记录切换后，首页分数和风险列表同步重算。82.4 只对应本说明的确认表口径，不是切换任何来源都固定显示的常数。

六 规范支持的取值和做法

依据《钢结构通用规范》GB 55006—2021 第 3.0.3 条及其条文说明表 2，厚度不超过 16 mm 时：

| 钢材牌号 | 抗拉、抗压、抗弯强度设计值 \(f\) | 抗剪强度设计值 \(f_v\) | 屈服强度最小值 \(f_y\) |
| --- | --- | --- | --- |
| Q235 | 215 MPa | 125 MPa | 235 MPa |
| Q355 | 305 MPa | 175 MPa | 355 MPa |

这里按钢管的壁厚选档，不能按钢管外径选档。表中数值已核对原表。规范条文与强度表：中国建筑科学研究院建筑防火研究所

通俗地说：235、355 是材料的屈服强度指标；进行结构强度设计验算时，对应使用的是 215、305。 GB 55006—2021 自 2022 年 1 月 1 日实施，属于强制性工程建设规范。住建部发布公告

对应到监测点，按照当前系统测点配置和模型材料分配，可以先整理为：

| 测点 | 模型钢材 | 管壁厚度 | 候选材料强度设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1、S2、S3、S5、S6 | Q235B | 4 mm | 215 MPa |
| S7、S8 | Q235B | 3.75 mm | 215 MPa |
| S9、S10 | Q355B | 6 mm | 305 MPa |

这是模型中的材料信息。正式采用前，还要与设计图纸、材质证明及钢管制造类型核对。《钢结构设计标准》GB 50017—2017 第 4.4 节对结构用无缝钢管另列强度表，对冷弯型材、冷弯钢管要求按相应标准取值。GB 50017 第 4.4 节